注：技术要求见附件清册。

| 序号 | 名称 | 主要用途及技术性能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 1、技术标准：符合GA44—2004标准，并出具相关检测报告。 2、性能要求：双面罩头盔，四级减震功能设计，具有实用新型专利证书；最大冲击力不小于3400N；帽顶部最大冲击加速度不小于125gn；帽前部最大冲击加速度不小于290gn；帽侧部最大冲击加速度不小于300gn；帽后部最大冲击加速度280gn；火源离开帽壳后，帽壳火焰在5秒内自熄；视野左右＞105°，质量不超过1300g，如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 180顶 |  |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 1、技术标准：产品采用国际标准质量认证、通过ISO9001质量体系认证；符合GA10-2002《消防员灭火防护服》标准及EN469、NFPA1971标准； 通过国家ZGZ-ZPJY-001:2009消防员灭火防护服强制性逐批检验规则。 2、性能要求：灭火救援作业时的身体防护，背部印“攀枝花消防”汉字。 | 180套 |  |
| 3 | 灭火防护靴 | 1、技术标准：符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 2、性能要求：能够有效阻挡外部物质的渗入，防护小腿部和足部；产品为进口。 | 180双 | 245的30双、250的35双、255的35双、260的50双、265的30双 |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 1、技术标准：提供消防认证和CCCF认证； 2、性能要求：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护，使用9L气瓶，并配有他救接口及附属面罩；五点式面罩，双层密闭封边,适合各种脸型佩戴,不锈钢传音膜,报警哨和压力表一体化设计，不含备用气瓶。 | 20套 | 进口 |
| 5 | 呼救器 | 技术性能符合GA 401《消防员呼救器》要求；防爆性能符合GB3836.1-2002和GB3836.4-2002的规定； 具有自动报警，强制报警，方位指示。 | 100个 |  |
| 6 | 安全腰带 | 技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求； 消防员登高作业和逃生自救。 | 180根 |  |
| 7 | 轻型安全绳 | 技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求； 消防员自救和逃生，20米/根。 | 180根 |  |
| 8 | 消防腰斧 | 技术性能符合GA 630《消防腰斧》的要求； 灭火救援时手动破拆非带电障碍物。 | 100把 |  |
| 9 | 防静电内衣 | 在可燃气体，粉尘，蒸汽等易燃易爆场所实施抢险救援作业时的躯体内层防护；具备柔软，防静电性能。 | 20套 |  |
| 10 | 佩戴式防爆照明灯 | 用于各类灭火救援及抢险救援场所的便携式照明，能安装于消防头盔配套使用。 | 180个 |  |
| 12 | 抢险救援头盔 | 1. 多功能安全头盔. 重量轻且可通风. 佩戴舒适且便于调节. 2. EN 397 – 工业安全头盔 EN12492 – 登山头盔 EN 166/EN 14458 – 高级安全护目镜 3、抗热和阻燃标准：EN443:1997Pkt.5.6和5.7 4、重量约800g 5、含护目镜：安全护目镜与头盔的外形完美贴合，通过EN166和EN 14558认证，满足冲击防护等级B级的要求，护目镜要有良好的通风要求 6、双面印“攀枝花消防”字及装饰彩条。 7、如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权 | 100个 | 进口 |
| 13 | 抢险救援手套 | 具备防水，防穿刺，防割等功能，在扑救火灾和抢险救援过程中，保护手部安全。 | 180双 |  |
| 14 | 抢险救援服 | 杜邦材质；需定制，抢险救援作业时的身体防护，内扎式，背部印“攀枝花消防”汉字和英文。 | 100套 |  |
| 15 | 抢险救援靴 | 用于抢险救援作业时足部及踝部防护；具备防刺、防滑、耐热性能。 | 100双 | 245的15双、250的30双、255的30双、260的15双、265的10双 |
| 16 | 避火服 | 进入火焰区域短时间作业时的全身防护。 | 5套 |  |
| 17 | 二级化学 防护服 | 适用于消防员在有酸，碱类化学物品事故现场穿着的防护服装 | 15套 |  |
| 18 | 一级化学 防护服 | 气密型防化服美国1.可配合内置空气呼吸器使用，提供B级防护。2.背后穿入式，长拉链，带门襟，20mil厚的PVC面屏。3.腕部收口，2个隐藏充气阀。4.连体式靴套并带遮靴襟。5.手腕部可通过单独配备专用手套连接器将手套与防化服连为一体 | 10套 | 进口 |
| 19 | 特级化学 防护服 | 通过欧洲EN943-1 Type1a测试，通过欧标EN943－2 Type 1ET通过美国ASTM F1001所规定的全部化学品测试。全封闭型前入式A级气密型防化服；呼吸器内置型设计，门襟采用气密型拉链，边缝采用内外双层热合胶带焊缝结构；用于重度污染区域的抢险救援。 | 4套 | 进口 |
| 20 | 防蜂服 | 防蜂类等昆虫侵袭的专用防护。 | 5套 |  |
| 21 | 电绝缘装具 | 具备阻燃、绝缘性能，防酸碱，耐热老化、耐汽油、耐寒性能，可防5000伏左右高压电。 | 4套 |  |
| 22 | 防静电服 | 适用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所进行灭火或抢险救援过程时的全身外层防护。 | 15套 |  |
| 23 | 内置纯棉手套 | 用于消防员可燃气体，粉尘，蒸汽等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。 | 40双 |  |
| 24 | 防高温手套 | 用于消防员高温作业的手部防护；具备阻燃、隔热，防切割，防穿刺等性能。 | 20双 |  |
| 25 | 防化手套 | 用于消防员化学事故处置的手部防护；具备阻燃，耐热，绝缘及较强防水，防酸碱及各种溶剂性能。 | 30双 |  |
| 26 | 手提式防爆强光照明灯 | 用于各类害现场作业时的照明；连续工作时间在10小时以上，工作光和泛光连续工作时间在20小时以上；额定电压：DC 3.7v，额定容量：4Ah，光源(1W)：电流：强光：380 mA，工作光：190 mA；泛光：190 mA；防爆等级：Ex ib ⅡC T4；外壳防护等级达到IP66，在各种恶劣条件下可靠使用。 | 30支 |  |
| 27 | 简易安全吊带 | 半身简易安全带，腹部一个承重挂点，侧面带装备环，腰部侧面和双腿部位各带1个调节扣，便于根据不同的身材进行调节。调节扣为7075航空铝合金材质。织带宽度45MM。破断拉力23KN。 | 5根 |  |
| 28 | 半身安全吊带 | 符合EN 358:1999 & EN 813，GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。提供国家消防装备质量监督检测中心的检测报告；有腰部、腿部舒适性衬垫，具腰部、腿部调节；配有腹部、腰部共三个D型环，用于各类抢险救援。 | 5根 |  |
| 29 | 全身安全吊带 | 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求；提供国家消防装备质量监督检测中心的检测报告；带有背部、腰部及腿部舒适性衬垫；具背部、胸部、腹部D型环各一个；腰部D型环两个；并附有工具挂环，用于各类抢险救援。 | 5根 |  |
| 30 | 可倒置安全吊带 | 消防员救援作业使用的多用途安全带，可承载双人，可倒置使用，倒置负荷可承受10KN，工作负荷为2.67KN，极限负荷为22KN，胸前配有安全钩，便于穿戴和连接防坠落辅助部件 | 5套 |  |
| 31 | 强制送风呼吸器 | 鼓风式呼吸防护系统，含充电电池、充电器、腰带、过滤盒、呼吸软管和面罩；供气流量：140-210L/min ，镍氢电池：4.8V/4.5Ah | 2套 | 进口 |
| 32 | 过滤式综合防毒面具滤罐。 | 可防燃烧产生的一氧化碳、丙烯醛、氯化氢、氰化氢以及二氧化硫，15分钟以上使用时间，可以更换过滤罐。 | 50个 |  |
| 33 | 消防专用救生衣 | 产品通过中国船级社CCS认证，适合沿海及内河使用，浮力大于7.5公斤，在水中浸泡24小时后,浮力损失不大于5%。 | 40件 |  |
| 34 | 降温背心 | 灭火作业时降低体温，防止中暑，使用时间应不低于2h。 | 30件 |  |
| 35 | 消防用荧光棒 | 黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用 | 200根 |  |
| 36 | 呼救器后场接收装置 | 1、各自子机之间有互通的功能，其中一只报警，其余七只会有声光报警提示，无线信号距离≥600米；具有照明、温度报警、空呼计时等功能，相对静止时间：30s±1s；预报警时间：15s±1s；预报警声响强度：≥85dB(1m远)；强报警声响强度：≥105 dB（3m远）；欠压指示：7.2V ；连续待机时间：≥20h；连续强报警时间：≥280min；空呼器配套计时时间：30min±1min； 2、后场接收装置通信传输距离长：子机与子机之间≥600米；后场≥2500米可指挥群呼、组呼、单呼；后场可指挥多组（255组），每组可指挥（8只）呼救器（255组×8只）。 | 1套 |  |
| 37 | 头骨振动式通信装置 | 能在－20℃～＋75℃之间正常使用，可以根据不同机型来选配接口，兼容任何对讲机的机型。 | 10 |  |
| 38 | 防爆手持电台 | 适用于消防指挥、现场救援通信联络等，16个常规信道，发射功率小于2瓦；具备防爆、防静电功能。 | 20个 |  |
| 40 | 四合一气体探测仪 | 可测量CO/H2S/EX/O2； 2、IP 67防护等级； 3、外置吸气泵； 4、可燃气传感器为双量程单位，可自动转换VOL%或LEL； 5、压力 700—1300毫巴； 6、充电电池和碱性电池自由互换。 7、如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 5个 | 进口 |
| 41 | 氯气检测仪 | 1、测量范围0-20PPM 2、分辨率0.05PPMIP 3、IP 67防护等级 4、单键开机，双健关机，避免误关机 5、如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 4个 | 进口 |
| 42 | 二氧化硫检测仪 | 1、测量范围0-20PPM 2、分辨率0.05PPMIP 3、IP 67防护等级 4、单键开机，双健关机，避免误关机 5、如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 3个 | 进口 |
| 43 | 氨气检测仪 | 1、测量范围0-20PPM 2、分辨率0.05PPMIP 3、IP 67防护等级 4、单键开机，双健关机，避免误关机 5、如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 3个 | 进口 |
| 44 | 标定仪 | 1、单一、复合型气检仪连接适配器，USB接口，CC Vision免费软件； 2、可同时标定可燃、氯气、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等 3、如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 1套 | 进口 |
| 45 | 红外热像仪 | 1、 通过本质安全认证(ATEX 1区)，在有潜在爆炸危险的环境下提供最高级别的安全、可靠性 2、 分辨率达到160 x 120像素，2倍光学变焦 3、 图像冻结：图像冻结功能可以轻松快速的检查难以进入的区域 4、 工作温度：-40°C ~ +1000°C 5、 防护等级：IP 67 6、 热灵敏度：< 0.035 K 7、 图像刷新频率：9Hz 8、 视野：水平：47° /垂直：32° /对角线：62° 9、如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 1套 | 进口 |
| 46 | 红外热像仪 | 非制冷焦平面微热型；像素：160*120；热灵敏度：0.06℃@30℃；镜头：视场角：25°×19°；最近物距：10cm；可见光摄像头：130万像素，CMOS模组；帧频：50HZ/60HZ，可选；测温范围：-20℃~+350℃；测温精度：±2℃或±2%读数范围，取大值；带红外原始测量数据；可见光图像格式：电源系统：电池：可充电锂电池，可更换；电池工作时间：连续工作3小时以上； 充电方式：智能充电器充电或随机（AC电源适配器或12V车内电源）充电；如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 4套 | 国产 |
| 47 | 漏电探测仪 | 无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。 | 1个 |  |
| 48 | 测温仪 | 用于测量事故现场温度，测量温度范围-60～1500℃；使用环境温度0～50℃；精度+ /-1.0℃。 | 2个 |  |
| 49 | 激光测距仪 | 测量范围: 0.05 m~200 m；精度: ± 1.0 mm；基本功能: 加、减、面积测量；激光类型: 可见, 620 – 690 nm, Class 2 (II)；工作温度: -10°C - 50°C，防尘防水: IP54 （防尘，防溅水）。 | 2个 | 进口 |
| 50 | 躯体固定气囊 | PVC材料制成，表面下不容易损坏，可洗涤，真空状态就像石膏一样把伤员的骨折或脱臼的部位固定住，若固定器表面破损，躯体固定器能保持真空状态10小时，可配合直升机使用；尺寸不小于80×210cm。 | 2个 |  |
| 51 | 肢体固定气囊 | PVC材料制成，型号部位规格尺寸：腿 1100×610×240(mm)，手臂580×320×400(mm) | 2个 |  |
| 52 | 婴儿呼吸袋 | 防生化PVC材料，高性能45L/min送风机和过滤器，可与NBC过滤罐配合使用；密闭正压，3V大容量电池可连续使用10h以上。 | 2个 |  |
| 53 | 过滤式自救呼吸器 | 性能符合《消防过滤式自救呼吸器》GA209要求，保护呼吸器官、眼睛和面部皮肤免受有害物质的刺激和灼伤，过滤罐可以更换。 | 50个 |  |
| 54 | 折叠式担架 | 运送事故现场受伤人员，可折叠，承重不小于120kg；金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消；伸展后长度不小于3m，额定承载不小于450kg。 | 4个 |  |
| 55 | 伤员固定抬板 | 高强度的ABS塑料，担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬；可承重400磅以上负荷，尺寸： 1850×450×20mm | 5个 |  |
| 56 | 多功能担架 | 用于深井、狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助，可水平或垂直调运；由特殊复合塑料制成 载重约120KG，尺寸：2240×920mm | 2个 |  |
| 57 | 缓降器 | 性能符合《救生缓降器》GA413的要求，往返式缓降器，高处救人和自救，载荷范围：10～220kg,工作高度：10～120m，绳索强度＞3822N，安全带强度＞5600N，安全钩强度＞10000N，下降速度：0.16 m/s～1.5m/s。 | 5个 |  |
| 58 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，易包裹表面凹凸不平的物体，在无破损的情况下可重复使用，尺寸：1800 x1500mm。 | 1个 |  |
| 59 | 医用急救箱 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 | 1个 |  |
| 60 | 救援支架 | 用于搭建救援支撑点，工作负荷300公斤、高130-220 厘米、完全收缩173厘米，配手动绞盘；牵引滑轮最大承载不小于250 公斤、阻断力20 千牛、重量8公斤、绳索长度32米、钢丝绳直径3.8毫米。 | 2套 |  |
| 61 | 救生抛投器 | 消防救援、急流救援、冰上救援等过程中用于发射绳、锚、钩。 | 2套 | 进口 |
| 62 | 水面漂浮救生绳 | 用于水面救援，漂浮于水面，有标识明显，固定间隔处隔有绳结，不吸水；直径不小于12mm、长度不小于200米，破坏拉力18KN以上。 | 2套 |  |
| 63 | 敛尸袋 | 用于抢险救援中包裹遇难者遗体，防腐材料制成；尺寸195×60×23cm。 | 50个 |  |
| 64 | 救生软梯 | 登高救生作业，符合GA137-1996《消防梯通用技术条件》；长度≥15米，宽350mm，承载力≥1000kg。 | 2个 |  |
| 65 | 自动荧光漆 | 采用进口特种树脂和进口金属颜料、助剂制成的与热浸锌接近银色的气雾漆，具有优良的硬度、附着力、柔韧性，独特的扇型喷雾，喷涂雾化性能佳，漆膜均匀。 | 20罐 |  |
| 66 | 救生照明线 | 用于能见度较低情况下的照明及疏散导向；具备防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能，直径不小于5.0MM，颜色为黄,橙,透明(蓝绿)，发光强度：10-30Cd/m2，每盘长度不小于100m；带接头，可自行加长。 | 2套 |  |
| 67 | 液压泵 | 三级轴向四冲程汽油机，功率＞2千瓦，燃油油缸容量＞1500毫升，液压油油缸容量4340毫升，拥有液压油位指示器，使油位监测更方便；三级泵技术，第一级输出2×2800毫升/分钟， 第二级输出2×1250毫升/分钟，第三级输出2×525毫升/分钟；同心轴平头自动锁单管系统，拥有便于时刻监测油位的油位指示器， 发动机及泵体由钢质框架完全保护；工作压力＞700巴，重量＜23公斤，可接驳两套工具同时使用，静音设计。单管工作原理，液压管长度不小于10米。如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 3套 | 进口，含液压管 |
| 68 | 液压顶杆 | 可360旋转十字头，精确定位，配有加速阀，同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作，工作压力＞700巴，最大支撑力：＞16吨，收回长度＞500毫米，最大行程≥250毫米，最大支撑高度＞750毫米、牵引力＞5吨。如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 1根 | 进口 |
| 69 | 液压剪扩钳 （液压多功能钳） | 同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作、把手处有照明系统、专利设计的全新i-Bolt镶嵌螺栓结构，特殊设计高级铝质固定器，配置加速阀；最大扩张距离＞：350毫米、最大扩张力＞21吨，刃端张距＞：220毫米，剪切力＞8.5吨，挤压力＞7.5吨，牵引力不＞5吨，剪切圆钢直径＞30毫米，剪切板材尺寸＞100 x 10毫米；工作压力＞700巴、重量＜15公斤。如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 5套 | 进口 |
| 70 | 万向剪切钳 | 同心轴平头自动锁单管系统、可带压插拔、单手携带及操作，工作压力＞700巴，最大扩张距离＞50毫米，剪切力＞22吨，剪切圆钢直径≥20毫米，剪切板材尺寸≥40 x 8毫米。如不是生产厂家，请提供针对此项目的专项授权。 | 1套 | 进口 |
| 71 | 双轮异向切割锯 | 汽缸排量：70.7CC；缸径50mm；活塞行程：36mm 标准怠速：2600 rpm；无负荷最大转速：13500rpm 功率：3.9kw；锯片规格：315mm；切割深度：110mm。 | 1套 |  |
| 72 | 机动链锯 | 排量不小于50.2 CC；功率不小于2.4 kW；最高功率转速9600 rpm；燃油箱容量约0.45 升；导板长度330-500mm。 | 3具 | 进口 |
| 73 | 无齿锯 | 功率：3.7kw；汽缸排量：74cc；切割设备：刀片直径：300mm；最大切割深度：100mm；内置自动过滤器补偿装置，维持高动力、降低油耗；配有耐用的启动机拉线的防尘启动机能够降低停机风险，增加可靠性并延长使用寿命；易于查看的燃料指示器显示燃料箱内的燃料液位；密封过滤和传动系统；镀铬刀片护罩，在烟雾和水喷雾中通透可见，可调节式跨带，使切割机可以自由移动。 | 3套 | 进口 |
| 75 | 气动切割刀 | 用于切割门、窗、地下窗户、汽车、防火门、拉杆等，可根据不同情况使用不同形状的破拆刀头；由空气呼吸器瓶、空压机、汽车刹车等气源驱动，破拆刀头数量6个，5米气管1根，减压阀1个，破拆枪1个；工作压力：10.2-20.4bar；破拆枪速度：2800T/MIN；破拆枪内径：1.9cm；冲击距离：9.4cm；破拆枪全长：254cm。 | 1套 |  |
| 76 | 玻璃破碎器 | 用于快速切割侧向玻璃、和安全开启汽车的挡风玻璃、保护汽车事故中的伤者不再受到二次伤害。 | 1套 | 进口 |
| 77 | 多功能刀具 | 救援作业，由刀、钳、剪、锯等组成的组合式刀具。 | 5套 |  |
| 78 | 手动破拆工具组 | 可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙，整套工具包括：拆锁器、金属切断器、凿子、钎子、冲杆等6件套。 | 2套 |  |
| 79 | 毁锁器 | 用于抽取锁芯而不破坏门的结构，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。配置专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 | 2套 | 进口 |
| 80 | 多功能挠钩 | 含挠钩、木榔头、爪耙、撑顶器、消防锯、消防剪、消防斧等，可具备破拆、钩拉、敲击、清理等功能。 | 5套 |  |
| 81 | 内封式堵漏袋 | 用于圆形容器和管道的堵漏作业，直径分别为：10/20、20/40、30/60、50/100。防腐橡胶制成，工作压力1.5巴。配置：RDK10/20、20/40、30/60、50/100内封式堵漏袋各1个、5米1.5巴软管2根、脚泵2个。 | 1套 |  |
| 82 | 外封式堵漏袋 | 用于直径100至900毫米蓄槽及圆桶的外封，整套产品包括：T1、T2、T3小型外封式堵漏袋各1个，外型尺寸（cm）：15*15*1.2 、22.5*22.5*1.2 和 30*30*1.2 （3种规格）脚泵1个，捆扎带2条、铝合金工具箱1个。 | 1套 |  |
| 83 | 捆绑式堵漏袋 | 尺寸98*21cm,带宽25mm，拉伸负载500kg；包含1000*200*10mm堵漏袋一个、脚踏泵一套(带安全压力表)、充气软管一条、防酸保护袋一套、充气放气操控阀一套、铝合金工具箱一只。 | 1套 |  |
| 84 | 下水道阻流袋 | 用于阻止有害液体流入城市排水系统，可与泡沫塑料封堵板配合使用。 | 1个 |  |
| 85 | 金属堵漏管套 | 抢险堵漏器材配套专用工具，适用管道直径：12～100mm ，堵漏压力2－5kg，包含10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，38，51，64，76，89，100mm） | 1套 |  |
| 86 | 注入式堵漏工具 | 用于介质压力大于30Mpa，温度使用范围-200℃～+700℃。最高压力为76Mpa；不停工、不停车、不动用电焊火种的条件下，采用内部注射密封剂、表面粘接、钢带捆扎等方法处置。配置高压注胶枪1把；堵漏胶（10支/盒）3盒（红胶一盒、白胶一盒、兰胶一盒）；手动高压油泵（附快速接头、60MPa压力表、表座接头）1台；专用高压油管（附快速接头）1根；旋塞阀（M12）4只；角向接头（45°、90°）各1只；注射弯头（M12）1只；注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只）；注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只）；专用润滑松动喷剂一罐；专用扳手1把；便携式铝合金工具箱1只。 | 1组 |  |
| 87 | 粘贴式堵漏工具 | 可堵介质为液化气、石油、水、化学试剂等，温 度：-70℃—+250℃；压 力：-1.0 — +1.2MPa；配置26mm不锈钢捆扎器1把、铁胶泥1Kg、钢带（18mm*1mm）3M、18mm卡扣10只、内六角扳手1把、防护手套1付、玻璃布1卷、小刀1把、粘贴涂胶片2片。 | 1组 |  |
| 88 | 木质堵漏工具 | 用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。红松材质，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形，28种规格各种木楔、1把木锤。 | 1套 |  |
| 89 | 无火花工具 | 用于易燃易爆的场合，工作时无火花、无磁性、耐腐蚀，全套含管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F型扳手、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、錾子等21件。 | 1套 |  |
| 90 | 有毒物质密封桶 | 用于运输、转运和临时存储损坏或泄漏的存放有危险物质圆桶、有毒化学物质包括危险物质、腐蚀性物质，添加UV稳定剂高密度聚乙烯材料制造，具备高强度，高耐候性和耐化学品性；容量76L,顶部直径55cm,底部直径45cm,高度43cm。 | 1个 |  |
| 91 | 吸附垫 | 快速有效吸收各类液体，包括油污、强酸强碱等任何有害危险液体，规格40×50cm，100片/箱，吸附量91升/箱。 | 1箱 |  |
| 92 | 单人洗消帐篷 | 用于消防人员洗消，组成部分：0.5巴气动式支撑架、集水盆、喷淋水管、照明系统、喷淋罩、包装袋；额定容积900 L ；空气需求1350 L ；尺寸大小：2.2x2.2x2.3m ；重量：10 kg 。 | 1套 |  |
| 93 | 强酸、碱洗消器 | 适用全身，时效：1-5年，容量：5升；可用独立的袋装产品，替换后再次使用；溶剂与喷射气体（二氧化碳）之间无接触，可固定或装在车上。 | 1具 |  |
| 94 | 强酸、碱清洗剂 | 化学品污染后的身体局部洗消及器材洗消，容量为50-200mL。 | 1瓶 |  |
| 95 | 三合一强氧化洗消粉 | 用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒，；消毒时间：30-60min，每袋净重：500g。 | 1袋 |  |
| 96 | 三合二洗消剂 | 用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒，；消毒时间：30-60min，每袋净重：500g。 | 1袋 |  |
| 97 | 消毒粉 | 用于城市水处理和公共场所防止霉菌，洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒，消毒时间：30-60min；一般传染病源消毒混合比：1：500；重度污染物混合比：1：200；每袋净重：1kg | 1袋 |  |
| 98 | 移动照明灯组 | 抢险救援现场作业时的照明，SZY6000A全方位自动升降，卤钨灯4×500W，电压：AC220V，气杆高度：1.8~4.5M，灯头光通量：4×10000LM，发电机组放电时间：不小于13h，发电机功率不小于2kw；选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度不小于4.5米，上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到33-55米。发电机组供电或220V市电长时间照明，发电机供电一次性注满油连续工作时间不小于13小时。 | 1套 |  |
| 99 | 警戒标志杆 | 用于事故现场警戒，有反光功能；可多个连接使用；抗风能力强；整体防腐处理；与警示牌配套使用。 | 5个 |  |
| 100 | 锥形事故标志柱 | 纯橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人；本体颜色：黑色/红色；重量：1.5kg；反光材料：晶彩格；高强级标准反光材料，反光原片强度达300CPL；耐用性能：耐撞击、碾压、耐水、灰尘 | 30个 |  |
| 101 | 隔离警示带 | 用于灾害事故现场警戒。双面反光，每盘长度500米；执行标准：EN 1891/UIAA; | 20盘 |  |
| 102 | 出入口标志牌 | 由两个锥形事故标志杆组成 | 5套 |  |
| 103 | 危险警示牌 | 用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。图案黄底黑字，材料为反光材料。与标志杆配套使用。 | 5套 |  |
| 104 | 闪光警示灯 | 闪光警示灯频闪型透烟雾性强，有三个调节档位光线，暗时自动闪光 | 5个 |  |
| 105 | 坑道小型空气输送机 | 强大、精致、轻巧；高压轴流风机，超静音运行；耐腐蚀、搞凹陷、几近坚不可摧；双壁抗紫外线聚乙烯机壳；热控开关提供过热保护装置；AC-4.6m电线及经过雨淋测试的IP65密度开关盒；技术参数：排风量：1392 m3/h；1120 m3/h：90º弯；947 m3/h：2-90º弯；风 管：4.6M；风机直径：20cm×9- 叶片 叶轮；电 机：186W 240V；尺 寸：355×305×330mm；重 量：8kg。 | 1台 |  |
| 106 | 手持扩音器 | 用于灾害现场指挥，音质清晰，音量大，有录音功能，功率有10W，20W，30W可选，有警报功能。 | 4个 |  |
| 107 | 空气填充泵 | 呼吸气体满足国际呼吸空气标准《EN12021》，配高压充气软管（带专用充瓶阀）3级，3个气缸，最大进气压力1 bar；最大工作压力225/300bar(潜水/ 消防)；净排气量(F.A.D)：265 l/min；电机功率不小于9.0 HP；噪音低于81dB(A)；尺寸约860 x 475 x 665 mm；重量约136 kg。 | 1台 | 进口，电机箱体型 |
| 108 | 空气充填泵 | 呼吸气体满足国际呼吸空气标准《EN12021》，配高压充气软管（带专用充瓶阀）3级，3个气缸，最大进气压力1 bar；最大工作压力225/300bar(潜水/ 消防)；净排气量(F.A.D)：265 l/min；噪音低于96dB(A)；尺寸约1120 x 575 x 790mm；重量约175kg。 | 3台 | 进口 |
| 109 | 水幕水带 | 均匀地喷出雾状水带形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用，用于油田、油库、加油站等场所火灾扑灭，20米/盘。 | 10盘 |  |
| 110 | 65mm水带 | 符合GB6246-2001《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准， 65mm，20米/盘。 | 280盘 | 20型230盘，25型50盘 |
| 111 | 80mm水带 | 符合GB6246-2001《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准， 80mm，20米/盘。 | 80盘 | 20型50盘，25型30盘 |
| 112 | 多功能消防水枪 | 国标产品，工作压力0.2Mpa-0.8Mpa；工作流量：2-8L/S；射流状态（直冲射程）36-40m。 | 30支 |  |
| 113 | 直流水枪 | 国标产品，工作压力0.35 Map，最大射程28m。 | 40支 |  |
| 114 | 泡沫水枪 | 扑救甲、乙、丙类液体火灾或喷射水扑救一般固体物质火灾的手提式消防枪。 | 10支 | PQ4 |
| 115 | 小O型钩 | 钢制材料，材料直径10MM，长度108MM，开口尺寸17MM，纵向破断力24KN，横向拉力10KN，开门拉力7KN，CE认证 | 50个 | 进口 |
| 116 | 大O型钩 | 钢制材料，材料直径12MM，长度130MM，宽度68MM，破断拉力30KN | 20个 | 进口 |
| 117 | 无齿锯片 | 通用型，内径：25.4（mm）；外径：350（mm）；厚度：3.8（mm） | 30片 | 进口 |
| 118 | 机动链锯链条 | 通用型，直径：18寸，链条节距：325“，配合富世华机动链锯450E使用。 | 20条 | 进口 |
| 119 | 万能锯片 | 锯片采用金刚石真空铜焊技术，应用材料：混泥土/石材/砖块/钢筋/橡胶/PVC/钢铁/玻璃等；可用于手持锯及角磨机，K750/K760/K960/K970/371K等。 | 10片 | 进口 |
| 120 | 便携式3G单兵图传设备 | 用于灭火、抢险作业现场实时图像传输；大容量锂电池供电，可连续工作6个小时以上； 针对3G无线信道优化的流媒体协议，H.264MP编码参数网络自适应，可有效应对网络波动；支持多3G卡捆绑，实时视频流畅，无卡顿，双卡D1视频平均网络延迟不超过3秒。 | 5套 |  |