车辆微震生命探测仪技术参数

一、投标资质要求

（一）投标产品在全国监狱系统有成熟用户，成功运行一年以上（要求提供5份合同复印件、用户验收报告）；

（二）具有所投产品在此项目的授权书或代理证书；

（三）所投产品核心部件具有公安部刑事技术产品质量监督检验中心的型式检验报告；

（四）投标厂家通过中国质量认证中心的认证,取得符合质量体系标准ISO9001:2008,GB/T19001-2008的质量管理体系认证证书。

（五）投标产品的技术参数须提供制造商原始资料及样本资料。

总体需求：

所投产品核心部件必须有公安部刑事技术产品质量监督检验中心型式检验报告，是全新、优质、合法、成熟的先进设备，符合国家相关的质量标准。必须向采购人提供所投设备和应用软件的控制、管理接口协议代码。参加投标的单位所制作涉及该项目技术方案及相关图纸无论是否中标，均有保密义务，不得外泄。

1. 车辆安检设备构成：

| 序号 | 品名 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 触摸屏显示器 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 车辆安检系统核心部件 | 3.1核心分析软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 3.2处理主机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 探头 |  | 5 | 个 |  |
| 5 | 数据传输系统 |  | 1 | 套 | 含电缆轴 |
| 6 | 专用连接数据电缆 |  | 1 | 条 | 备用 |
| 7 | 机柜 |  | 1 | 个 | 含专用插座 |
| 8 | 机柜冷气空调 |  | 1 | 台 |  |

2. 车辆安检系统整机描述：

检测原理：车辆内部藏匿有人的时候，藏匿者的心脏会产生有节律的跳动，此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置，通过连接传感器和被测车辆，将此震动采集并通过数据线缆传递回数据分析设备，分析软件进行分析，分析软件运算范围精确集中在心脏跳动的频率范围内，以这种震动分析为基础，在显示终端上可明确显示是否有人存在，并伴随声音报警。

感应方式：通过探头感应被测物体传导的有节律的心跳震动进行分析

感应目标：人类（藏匿者所处位置、姿态、身体状况不对测试结果产生必然影响）

侦测车型：所有车型（轿车、客车、货车、箱式集装箱等）

▲ 检测时间：每次完成检测不多于60秒

▲ 探头数量：探头数量5个

▲ 专用接地探头和接车探头必须通过IP65防水防尘等级测试

▲ 系统自检功能：系统应具有自检功能，当传感器未连接或连接错误时，系统应自动提示传感器连接错误，当数据采集装置与工控机连接错误时，系统也应有自动提示功能。

▲环境自测分析功能：设备具有环境自检分析功能，并对地面环境分级设置。

显示终端：通过国家认证的触摸屏工控机，

报警模式：检测到人藏匿时，声音及明确的屏幕显示报警。

软件：界面友好的汉化软件。（系统提供windows2000或以上版本、测试软件、车辆数据库软件、系统自测软件）

检测结果远端显示功能：系统的检测结果可以通过设备串口或联入内网实现指挥中心远端显示。

车辆数据管理功能：系统支持车辆出入管理功能，可对进出车辆实现登记、测试记录、结果输出、备份、覆盖，登陆人员管理等功能

设备连接模式：进口电缆及线缆箱连接，线缆覆盖物理测试距离不小于15米，线缆轴采用可弹回式，便于使用。

设备自检：探头或线缆联接或使用过程中出现损坏或连接错误时，设备可自检并显示连接错误。

环境震动减弱功能：软件内部设置环境因素减弱功能，可将环境影响通过软件进行有效弱化

工作时间：7*24小时工作

供电方式：100v-240v交流电

系统可适应各地不同电源系统

操作人员：经过培训后可实现单人操作

使用环境：温度：使用中：-20度 至50度

非使用中：-50度至60度

湿度：5%-90%

文件及相关：中文操作及维修手册、用户手册

设备可移动，可被经过培训的非专业人员拆卸、移动、组装、操作

正版测试软件、提供终身免费升级维护

3. 车辆安检系统分项技术参数

3.1系统工控机参数

硬盘：80GB

处理器：1.66GhZ

键盘：windows 标准键盘抗震防摔设计

接口：USB2.0

电源：交流  100V-240V

系统：提供windows2000版本或更高

温度：使用中：-20度 至50度

非使用中：-30度至60度

湿度：5%-90%

3.2触摸屏显示器参数

显示器：不小于15 寸彩色 LCD 显示器（触摸屏）通过国家级认证

分辨率：不小于1024*768

电源：交流  100V-240V

温度：使用中：0度 至50度

非使用中：-20度至60度

湿度：10%-90%

3.3 系统分析软件系统参数

系统软件可以将采集的数据和分析后的结果非常直观的展示在操作者面前，通过不同颜色的警示，可以很直观的判断出车辆内部是否有人，同时伴有声音报警。而其配以完整的车辆数据库，可在软件内部记录车辆检测结果，车牌，发动机号，车辆驾驶人员姓名，检测时间，车型等。数据可存档、调用及打印为离线使用，进行趋势和频率分析，更好地了解进出某个设施的车辆模式。软件具有环境振动自动屏蔽功能、连接错误诊断功能。

- 微震检测及报警功能：

通过传感器对车上振动数据进行采集、分析，将测试结果显示出来。

- 环境分析功能

系统会将环境参数通过地面传感器传递回数据分析盒，并有软件即时判断环境等级。将环境因素影响尽可能的降低到最小。在每次测试后会在结果界面显示环境等级。用户可以根据所显示的环境等级对测试结果进行有效判断。

- 连接错误自检功能

系统内置连接错误自检功能，如果传感器连接数量、位置出现错误，系统会出现提示，避免由于误操作带来的误报。

- 检测车辆相关信息记录功能

用户可以记录车型、名称、车牌号、司机姓名、随车人员数量、进出事由、车辆来自始发点、车辆离开目的地、备注、灵敏度选择等。并可对检测过的车辆进行按条件查询，并按客户需求生成检测报告。如：按照检测日期、检测人员、检测车型、检测结果等分别生成报告。

其功能还包括：

设置报警信息：管理员可以打开或者关闭在测试界面弹出报警对话框（在车辆信息未填写完整的情况下）

设置测试模式：选择测试模式

编辑下拉菜单：管理员可通过编辑界面，对系统的下拉菜单进行删除与添加。

管理登陆账户：管理员可通过此界面对系统登录的所有账户进行管理，可以添加/删除/编辑账户、激活已被关闭的账户、停用账户、修改密码等

设置报警铃音：管理员可通过此功能打开或关闭报警铃音

备        份：管理员可通过此功能将之前测试过的车辆检测信息备份到各种存储介质。

数 据 恢 复 ：管理员可通过此功能将之前备份过的车辆检测信息恢复到系统中。此功能用于计算机发生故障时。

3.4系统控制主机参数：

采集分析频率范围：精确采集4Hz-7Hz内的有效连续震动频率。

信号转换功能：把模拟信号转换为数字信号。

分析结果输出方式：声、光同时报警。

自检功能：当传感器连接数量及接口出现错误时，数据分析盒可提供系统提示连接错误信号，软件不能进行正常测试。

3.5  专用接地探头参数

密封性不低于NEMA-4型标准封闭

防水/防尘等级：IP55/IP65

灵敏度：不可调

一致性及互换性： 好

工作电压：12VDC；

工作温度范围：-20℃～60℃；

检测方向：全向。

安装采用平置或者预埋方式。

3.6   专用悬挂探头参数

密封性不低于NEMA-4型标准封闭

防水/防尘等级：IP55/IP65

一致性及互换性： 好

工作电压：12VDC；

频率范围：0.5HZ～20HZ；

工作温度范围：-20℃～60℃；

安装采用磁铁吸附式

3.7数据传输系统

控制信号电缆的信号传输功能，操作简单方便

适用于室内/室外使用
可自动回缩式电缆轴及滑环组件
电缆预装到卷轴,在不使用时提供区域来存储控制器和传感器

3.8专用连接数据电缆

屏蔽 : 铜网编织屏蔽  屏蔽材料 :聚氯乙烯

额定电压(V):300/500

在20℃导体最大电阻(Ohms/Km):39

工作温度(℃):不大于75

3.9专用机柜

要求外形美观，设计合理，简洁方便。

3.10机柜冷气空调

用于冷却电器元件消耗电能发出的热量，从而保证电器元件的工作温度，可提高电气元件的可靠性和寿命