Spec for holographic weapon sight：
（一）Optical system：
      投影型式：全像式逆投影－無視差。
      Magnification：1X
      Eyepiece connection:No limitation
      Requirement on optical window：Anti-reflection coating to against dazzle light and fog.
      Size of optical window：30*23mm±1mm。
      Field of view(from 100yard)：From the window which is 4 inch from eyepiece,You can watch objects 30 yards far away from you.。
（二）分劃亮度調整範圍：
白天亮度調節範圍：146000：1（白天最亮至最暗）。
夜視亮度調節範圍：1280：1（在夜視模式下）。
亮度設定：30段（其中10段為夜視使用）。
（三）Requirement on battery：
Battery Spec：使用CR123A 鋰電池1枚，於電池滿載下可連續操使用*****(由貴司提供)小時（亮度設定12）；紅光逆投影，並支援不可見光（NV）投影功能。
弱電警示：當電池電力剩20％以下時，具弱電顯示。
自動開關：開機後無任何操作情況下8小時或可設定4小時後具自動關機功能。
（四）響數調節機制：
調節範圍：±40MOA。
每響調節量：0.5 MOA（在100碼處每響移動0.5英吋）。
（五）結合機構： 
       結合座：可結合MIL-STD-1913戰術滑軌。
       結合方式：轉螺結合設計。
       拆組裝精度：2MOA。
（六）外觀尺寸：
體積（長×寬×高）：95mm×55mm×65mm（含）或以下。
重量：<=230g（不含電池）。
（七）環境測試：
環境規範：依據MIL-STD-810F要求。
水密要求：水下1m，30分鐘。
操作溫度：-40℃~+65℃。
儲存溫度：-50℃~+75℃。